# 附件2

# 《柳州海关机房静电地板更换及机柜迁移项目清单》

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注（含要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有机房静电地板处置 | 拆除、分类打包、清运、场地清扫平整、强弱电插座迁移 | 项 | 1 | 1. 拆除轻拿轻放，避免损坏机房设备及线缆；2. 垃圾分类合规清运；3. 场地平整洁净，满足新地板施工；4. 插座迁移后固定牢固、通电正常 |
| 2 | 全新防静电地板及辅材 （含安装） | 1. 地板：全钢防静电地板，规格600mm×600mm×35mm，承重≥350kg/㎡，防静电性能符合GB/T 14074-2017标准，防火等级不低于B1级，表面防滑耐磨；2. 辅材：支架（高度可调节）、横梁、收边条，材质与地板匹配，防锈防腐。 | ㎡ | 50 | 质量符合国家及行业标准铺设平整牢固，无松动、翘边、异响，符合机房防尘、防静电、承重要求 |
| 3 | 全新机房专用机柜 | 标准服务器机柜，42U，600mm×800mm×2000mm，材质冷轧钢板，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑，带散热风扇、PDU电源、接地排，承重≥800kg，符合GB/T 3047.5-2017标准 | 台 | 3 | 含采购、运输、搬运，替换旧机柜，旧机柜由供应商合规回收处置 |
| 4 | 机柜拆卸、搬迁、定位安装及固定加固 （含AC220V强电敷设到机柜PDU) | 线缆标记、拆机解绑、拆卸、移位、定位摆放、水平调平、地脚固定、框架加固、接地处理，机柜内设备重新安装固定 | 台 | 6 | 1. 线缆标记清晰唯一，避免拉扯破损；2. 机柜定位精准，稳固无晃动；3. 接地电阻符合机房安全标准；4. 设备安装后连接正常 |
| 5 | 综合布线理线（网络点位） | 含800个网络点位，老旧线缆拆除回收、路径规划、规范敷设、套管/桥架整理、端接压接、测试检测、标签标识、台账建立 | 个 | 800 | 1. 点位接通率100%，信号传输稳定；2. 线缆排列整齐，强弱电分离；3. 标签清晰规范，台账完整 |
| 6 | 综合布线理线（光纤点位） | 含100个光纤点位，老旧线缆拆除回收、路径规划、规范敷设、熔接、测试检测、标签标识、台账建立 | 个 | 100 | 1. 熔接规范，链路性能达标；2. 光纤无破损，信号稳定；3. 标签清晰规范，台账完整 |
| 7 | 综合布线理线（通信点位） | 含300个通信点位，老旧线缆拆除回收、路径规划、规范敷设、端接、测试检测、标签标识、台账建立 | 个 | 300 | 1. 点位接通率100%，通信稳定；2. 线缆排列整齐，强弱电分离；3. 标签清晰规范，台账完整 |
| 8 | 项目收尾及售后 | 机房深度清理、垃圾二次清理、整体联合调试、竣工文档交付、售后质保服务 | 项 | 1 | 1. 机房整洁无施工垃圾；2. 调试合格，验收通过；3. 竣工文档完整；4. 质保期不少于2年，响应时间2小时内，处置时间24小时内（紧急故障4小时内） |
| 9 | 其他费用 | 含人工、税费、施工工具、安全防护、旧设备回收处置等一切相关费用 | 项 | 1 | 采购人不单独支付报价以外的任何费用 |

注：1. 本清单参数为最低要求，供应商提供的产品及服务需满足或优于上述参数，否则视为不符合采购要求；2. 数量可根据实际需求调整，最终按实际完成量结算；3. 所有产品需提供合格证书及检测报告。