重庆海关技术中心2026年实验室

专用设备采购项目（第四批）

比 选 文 件

采购人：重庆海关技术中心

二○二六年十月

目 录

第一章  比选公告	2

第二章  比选须知	5

第三章  比选方法	21

第四章  合同条款（样本）	25

第五章  项目商务需求	27

第六章  项目技术需求	29

第七章  响应文件格式	33

第一章  比选公告

一、项目基本情况

项目名称：重庆海关技术中心2026年实验室专用设备采购项目（第四批）；

预算金额：7.7万元；

采购需求：采购4台（套）设备，具体详见第六章“项目技术需求”；

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 单价最高限价（万元） | 合计（万元） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分样器 | 1 | 0.5 | 0.5 | 工业 | 一般设备 |
| 2 | 金相试样自动切割机 | 1 | 3.5 | 3.5 |  | 核心设备 |
| 3 | 户外移动电源 | 1 | 0.2 | 0.2 |  | 一般设备 |
| 4 | 石油产品倾点、浊点、凝点、冷滤点试验器 | 1 | 3.5 | 3.5 |  | 一般设备 |
| 合计 |  | 4 | / | 7.7 | / | / |

合同履约期限：详见第五章“项目商务需求”；

本项目不接受联合体投标。

二、★供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、比选文件的获取

获取时间：2026年10月13日起至提交响应文件截止时间前；

获取方式：在重庆海关官方网站 （http://chongqing.customs.gov.cn）自行下载本项目的比选文件、答疑、补遗等与本项目有关的所有资料，并随时关注本项目相关修改或补充内容。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商已收到以上资料并全部知晓有关比选采购过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。

售价：无。

四、响应文件的递交、开标时间和地点

1.响应文件的递交

凡有意参加的供应商，请于2026年10月19日14：00（北京时间）前，采取邮寄方式，将响应文件送达采购人（送达时间以采购人签收时间为准），文件一正一副，并在封面右上角注明。采购人收件信息：冉老师，023-67733645，重庆市两江新区红黄路8号重庆海关技术中心206室。供应商应充分预留邮寄时间，避免由此造成逾期送达。因邮寄问题出现的逾期后果由供应商自行负责。

2.开标时间：2026年10月19日14:30（北京时间）

3.开标地点：重庆市两江新区红黄路8号重庆海关技术中心9楼会议室

4.响应供应商有下列情况之一，采购人不接受其响应文件：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的文件；

（2）未按规定密封文件的；

（3）以电报、电话、传真、电子邮件、电子标书等其他形式递交的。

五、公告期限

自本公告发布之日起至2026年10月19日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购联系方式：

采购人：重庆海关技术中心；

联 系人：冉老师；

地址：重庆市两江新区红黄路8号；

联系电话：023-67733645/023-67725389。

2.项目联系方式：

项目联系人：陈老师；

联系电话：023-67734750。

第二章  比选须知

供应商须知前附表

注：1.本须知前附表是对供应商须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准。

2.本附表中“★”标志的为实质性条款，如有缺项或其中一项不符合即按无效应答处理。

| 条款号 | 类别 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 重庆海关技术中心 |
| 2 | 项目名称 | 重庆海关技术中心2026年实验室专用设备采购项目（第四批） |
| 3 | ★最高限价 | 7.7万元 |
| 参与比选的基本原则 |  |  |
| 4 | ★供应商资质要求 | 详见比选公告 |
| 响应文件编写 |  |  |
| 5 | ★响应报价 | 1.报价以人民币元为计算单位。 2.按要求的格式内容填写报价。 3.响应报价为货物及配套服务总价。 4.响应报价为固定总价，包括且不限于设备费用、配件备件费用、辅耗材费用、安装调试费用、运输搬运费用、保险费、培训费及税费等与实现项目正常使用相关的全部费用。 5.一个供应商不得提交两个或两个以上不同的响应报价。 6.供应商报价超过最高限价者视为无效投标处理。 |
| 6 | ★报价有效期 | 90日历天（从响应文件递交之日起计算）。 |
| 响应文件的递交 |  |  |
| 7 | 响应文件份数 | 响应文件正本1份，副本1份。 |
| 8 | 响应文件递交截止时间 | 详见比选公告 |
| 9 | 项目会议日期、响应文件递交地点 | 详见比选公告 |
| 评审与推荐成交供应商原则 |  |  |
| 10 | 评审办法及成交供应商的推荐原则 | 本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后综合评分最高的原则确定成交供应商。 |
| 11 | 落实政府采购政策 | 11.1根据有关规定，本项目将对设备制造商为小微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的报价给予10%的扣除，扣除后的报价参与评审。未提供有效证明材料的，评审时其响应报价不予扣除。 11.2按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，落实《财政部 工业信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）。 |
| 授予合同 |  |  |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 合同文本主要条款 |  |  |
| 13 | ★付款条件 | 1.本合同以人民币结算。 2.付款办法： 中标人按采购合同交货并安装调试完成，经双方验收合格后，中标人向采购人提交付款申请、足额增值税专用发票、验收报告，采购人在收到全部付款资料后10个工作日内，向中标人支付合同金额的100%。 |
| 14 | ★是否允许转包、分包 | 本项目不允许转包。 本项目未经允许不得分包。 |
| 15 | ★交货期限 | 详见第五章项目商务需求 |
| 16 | 充分、公平竞争保障措施 | 提供相同品牌产品处理。提供相同厂家的核心设备且通过资格审查、符合性检查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后报价最低的同品牌供应商获得供应商推荐资格；评审后报价相同的，以现场抽签方式确定同品牌供应商获得供应商推荐资格。 非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心设备品牌相同的，视为提供相同品牌产品。（本采购项目核心设备详见第六章。） |
| 17 | ★低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评审过程中，供应商报价低于最高限价50%或者其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审小组可以要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其投标文件作为无效处理。 |

一、总 则

1.项目说明

1.1项目说明见“供应商须知前附表”。

2. 定义

2.1 “采购人”系指重庆海关技术中心。

2.2 “供应商”系指响应采购人要求，向采购人提交响应文件的参与竞争的企业法人、非企业法人的其他组织或者自然人。

2.3 “★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即被视为非实质性响应予以拒绝。

2.4 “中小企业”系指满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.5 “监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条规定的企业。

2.6 “残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）第一条规定的单位。

3. 合格的供应商

3.1 供应商基本资质要求详见本项目“供应商须知前附表”。

3.2 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

4. 响应费用

4.1供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论响应过程和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、比选文件说明

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购人将在重庆海关互联网官方网站发布，无论供应商下载与否，采购人都视为供应商已收到以上资料并全部知晓有关比选采购过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。

5.2 供应商应认真阅读比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商须知晓因未对比选文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购人有权拒绝没有对比选文件要求做出实质性响应的报价。

6.比选文件的构成

6.1比选文件用以阐明供应商所需提供的货物/服务以及其它类似的义务、比选程序和合同条款。比选文件包括如下部分内容：

第一章	比选公告

第二章	比选须知

第三章	比选方法

第四章	合同条款（样本）

第六章	项目技术需求

第七章	响应文件格式

7.比选文件的澄清和修改

7.1询问：任何已从采购人规定的渠道获取了比选文件的潜在供应商，在发现比选文件存在混淆或错乱等问题时，可以在获取比选文件之日起三个工作日内以电话、电子邮件等方式向采购人提出询问，采购人将在收到询问后的一个工作日内以提出询问的同样方式予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在供应商认为比选文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本须知规定提出质疑。

7.2澄清和修改：

7.2.1比选文件发出后，采购人有权对比选文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为比选文件的组成部分，对所有获取了比选文件的潜在供应商均具有约束力。

7.2.2对比选文件的澄清和修改，将在本次比选公告的媒体上发布变更公告。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改内文件将在比选截止时间至少三日前发出，不足上述时间的，采购人将会顺延提交比选文件的截止时间。

7.3采购人如果需要组织已获取比选文件的潜在供应商现场考察或召开报价前答疑等活动，将会在比选文件中明示，采购人不再另行通知。

三、响应文件的编写

8.响应文件语言

8.1响应文件及与响应相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在比选文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.应答文件的组成

10.1供应商编写的应答文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料

按要求据实填写《供应商资格审查一览表》

第二类文件：评审证明材料

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见附件；

（2）开标一览表，格式见附件；

★（二）技术应答文件

（1）《技术/服务偏离表》：须按照第五章“项目商务需求”和第六章“项目技术需求”中有关要求进行逐项应答，并说明响应情况，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，对于非量化的条款供应商应以功能描述回答，指出所提供的货物/服务是否做出实质性的响应，任何通过简单拷贝比选文件的技术规范要求或简单标注“符合”、“满足”的响应文件将被拒绝；

（2）报价产品的技术说明、技术指标、供货配置清单。

（三）商务证明文件

（1）当供应商为中小企业时，须提供《中小企业声明函》，声明函格式见附件；监狱企业参加本次采购活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

重要提示：

1、供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致无效应答，如发现提供虚假材料者，将按政府采购法律有关规定对当事人进行处罚。

2、上述文件中，所有带“★”的证明材料原件或复印件必须逐项加盖投标供应商公章，任何一项签章不完整都会导致无效应答。

3、要求提供证明材料原件的，必须将原件装订在应答文件正本中，副本以复印件代替。

11.应答文件格式

11.1对于比选文件第七章中已经提供了格式的响应文件内容，供应商必须按提供的响应文件格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.响应报价

12.1响应报价应包括供应商为完成比选文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用，具体包括但不限于供应商须知前附表第5项列出的内容，以及与所报货物/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

12.2供应商应在开标一览表中详细列出所报货物及服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。开标一览表上的价格应按比选公告的格式填写。

12.3开标一览表的总价应和投标函的响应报价相一致，也包括供应商为完成本项目所发生的一切费用且已包括与所报货物/服务相关的所有税费。

12.4供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性响应而予以拒绝。

12.5供应商对每种货物或服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

13.报价货币

所有报价一律用人民币填报。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

14.报价有效期

14.1报价有效期见本须知前附表。在报价有效期内，所有响应文件均保持有效。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质响应，采购人有权拒绝。

14.2特殊情况下，采购人可于原报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

15.响应文件的制作和签署

15.1供应商应准备响应文件正本一份，副本一份。

响应文件须用中文编写，并用A4纸双面打印后装订并标注连续页码，每一页都应标有连续页码，不得留有空白页（如隔页纸）；装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订，响应文件厚度不得超过3公分（约300页），超出部分应当分册装订，不得采用硬质封面。

15.2响应文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签署。响应文件的副本可采用正本的复印件。

15.3任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件签字人将姓或首字母在旁边签字才有效。

15.4采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件。

15.5供应商在报价过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如响应过程中供应商使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为直接参与响应时相关响应文件的签章及业务合作伙伴参与响应时授权函的签章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商专用章）。

四、响应文件的递交

16. 响应文件的密封和标记

16.1供应商应将响应文件正、副本封装在一个密封袋内。

16.2封装带均应：

（1）标明递交至“供应商须知前附表”中指明的响应文件递交地点。

（2）注明“供应商须知前附表”中指明的项目名称和“在开标之前不得启封”的字样，并填入“供应商须知前附表”中规定的响应文件递交截止时间。

（3）所有密封袋上粘贴报价标志并加盖供应商公章，未按要求密封视为无效。

16.3供应商须由其合法的授权人在报价当日响应文件递交截止时间之前将响应文件在响应文件递交地点送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

17.响应文件递交截止时间

17.1供应商应在比选文件规定的响应文件递交截止时间之前将响应文件送达采购人。响应文件递交截止时间和响应文件递交地点见供应商须知前附表。

17.2采购人可以按本须知第8条规定，通知修改比选文件适当延长响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18.迟交的响应文件

18.1采购人将拒绝接收在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

19.响应文件的修改和撤销

19.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，但该修改或撤销的书面通知须在响应文件递交截止时间之前送达响应文件递交地点，且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。

19.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应按第16条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤销响应文件”字样。

19.3在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

19.4供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

五、评审与比选

20.响应文件递交

20.1比选时间和地点见供应商须知前附表。

20.2递交响应文件的供应商不足三家，不进行比选。采购人原途径退回响应文件，采购人无保管义务。

21.评审小组

21.1采购人组成评审小组，负责具体比选评审事务。

21.2评审小组以比选文件为依据，对供应商的响应文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求比选文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

22.供应商、响应文件的符合性审查与澄清

22.1评审小组通过“信用中国”网站查询供应商信用情况，比选当日查询到被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且在有效期内的供应商均被认定为不合格供应商。

22.2响应文件符合性检查，评审小组依据比选文件，对响应文件的有效性、完整性以及对比选文件中条款的响应程度进行逐项审查，以确定供应商是否对比选文件的实质性要求做出响应。

22.3 响应文件的澄清，在比选期间，评审小组有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在评审小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出比选文件范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

22.4供应商出现供应商须知前附表第17条规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评审小组可以要求供应商在比选现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。

23．响应偏离与非实质性响应

23.1对于响应文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评审小组可以接受。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评审小组要审查每份响应文件是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的报价应该是与比选文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

23.3响应文件存在下列情形之一的，其响应无效，供应商不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其响应成为有效响应，无效响应供应商不得成为中标供应商。

（1）未按照比选文件规定进行签署、盖章及封装的；

（2）供应商未通过资格条件审查或符合性审查的；

（3）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）不满足比选文件其他“★”号条款的；

（5）法律、法规规定的其他无效比选情形；

（6）响应与事实不符或提供虚假或失实资料的。

24.评审

24.1评审小组所有成员集中对供应商提交响应文件进行审核。

24.2参加比选的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》，参加比选的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文，参加比选件残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不得被认定。本项目将对小微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位制造的产品在评审时给予报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即参加评审的价格=响应报价×(1-10%)。未提供相关声明函或证明文件的评审时其响应报价不予扣除，同时具备上述两种及以上类型的企业单位，不重复享受政策优惠。

24.3 本国产品政策性扣减方式

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

24.4本项目从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分由高到低的顺序提出成交候选人的有原则确定成交供应商。

7.7同一合同项下为单一品目的货物采购比选中，提供相同厂家产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照比选文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，比选文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

25.成交候选人的推荐原则

25.1评审小组将根据评审结果，对实质上响应比选文件的供应商按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。

25.2前附表中另有规定成交候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

25.3评审小组将根据评审排序，依次推荐前三名供应商为成交候选人。

26.废标

26.1出现下列情况之一时，评审小组有权决定废标，并将理由通知所有供应商：

（1）递交响应文件的供应商不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的供应商不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.2 因无效报价因素的投标评审，涉及条款所在得分项的评分为零，该类供应商投标资料视为无效响应，不予废标但失去中标商资格。

27.串标

27.1供应商有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其响应无效，并按有关规定追究法律责任。

27.2供应商有下列情形之一的，视为串通投标，其响应无效。

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理比选事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

六、授予合同

28.定标准则

28.1采购人将按评审小组推荐的成交候选人名单排序确定第一成交候选人为成交供应商。成交供应商因不可抗力或自身原因放弃成交资格的，采购人可以按照评审小组推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新组织采购活动。

28.2采购人不承诺报价最低的供应商为成交供应商。

28.3采购人有权组织评审小组对拟确定的成交供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第28.1条重新确定成交供应商。

29.成交通知

29.1成交供应商确定后，采购人在重庆海关互联网官方网站公告成交结果。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的供应商不承担任何责任。

31.签订合同

31.1采购人应当自成交公告公示期满之日起三十日内，与成交人签订合同。成交人无正当理由拒绝与采购人签订合同的，将承担相应的法律责任。

31.2成交通知书、成交人的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.3成交人在比选期间按照比选文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购人所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属成交人所有）。

32.采购人追加采购数量的权利

32.1在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

33.履约保证金

无

34.重新授予合同

34.1如果成交人没有按照上述第31.1条规定执行，采购人有权取消该成交决定，采购人可以按照评审小组推荐的成交候选人名单排序，将合同授予下一成交候选人或重新组织采购确定成交供应商。

七、质疑提出与处理

35.质疑提出

35.1供应商认为比选文件、比选过程及成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

35.2供应商质疑应当有明确的事项，并符合下列要求：

（1）提出质疑的供应商应当是按规定直接取得比选文件并参与比选的供应商；

（2）提出质疑应当在法定质疑期限内（以当面送达日期或信函快递发出日期为准）；

（3）提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法；

（4）质疑函应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。以代理商身份提出质疑的，代理商须同时提交所代理制造商出具的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项，并加盖制造商单位公章。

35.3质疑函应当按附件格式通过当面送达或信函快递原件等方式向采购人递交，采购人不接受电子邮件、传真等方式递交的非原件质疑函，格式见附件。

36.质疑处理

36.1对于依法提出的供应商质疑，采购人将在收到质疑函之日起（以当面送达日期或信函快递收到日期为准）七个工作日内书面答复质疑供应商。

36.2质疑答复函将通过来人领取或信函邮寄、快递原件等方式向质疑供应商送达，不得以电子邮件、传真等方式送达非原件质疑供应商。

36.3质疑供应商提出质疑不符合比选文件第35.2和35.3规定要求的，采购人将不予受理。

第三章 比选方法

一、比选方法定义

本项目采用综合评分法进行比选。

二、比选程序

比选评审小组按以下程序独立履行评审职责：

（一）资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 《供应商资格审查一览表》 |
| 1.2 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

注：

1）供应商按“五证合一/三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3）资格性审查不合格者，按无效投标处理。

（二）符合性检查。依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购内容作出响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 满足比选文件规定。 |

注：符合性审查不合格者，按无效投标处理。

（三）澄清有关问题。对响应文件中有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变实质性内容。

（四）比较与评价。按比选文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的响应文件评选。

（五）推荐中标候选人名单。按评审后的排列顺序推荐评分排名前三投标人为中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。

三、比价方法

所有有效报价取最低价作为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：

比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×价格分分值

四、比选评分表

| 序号 |  | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标 报价 （30%） |  | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |  |
| 2 |  | 技术 部分 （50%） |  | 50 | 起评分：50分。 扣分条款： 1.重要性技术参数（第六章 项目技术需求中带※标注的部分）： 1.1核心设备（详见第六章项目技术需求）：单项产品达不到比选文件要求的，技术部分得0分； 1.2一般设备（详见第六章项目技术需求）：单项产品达不到比选文件要求的，技术部分得0分。 2．一般性技术参数（第六章 项目技术需求中带★和※标注之外的部分）： 2.1核心设备（详见第六章项目技术需求）：单项产品达不到比选文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除1分（负偏离最多2项，超过2项技术部分得0分）； 2.2一般设备（详见第六章项目技术需求）：单项产品达不到比选文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除0.5分（负偏离最多2项，超过2项技术部分得0分）。 |  | 提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并盖投标人鲜章。 技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。 |
| 供应商的应答应满足比选文件“第五章项目商务需求” ★号标注的部分，否则投标文件为无效投标；其他商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分20% |  | 质量保障和售后方案（10%） | 10 | 根据第五章项目商务需求，拟定针对本项目的质量保障和售后方案，方案内容包括不限于以下内容： 1.具体培训方式、内容及人数； 2.项目实施中的技术交流等内容； 3.技术支持； 4.质保期外服务方案。 方案包含上述所有要素，且对各要素均有描述，在此基础上，方案内容不存在瑕疵得10分；方案内容存在1处瑕疵得8分；方案内容存在2处瑕疵得6分；方案内容存在3处瑕疵得4分；方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 | 提供售后服务方案并加盖公章。 本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、服务措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的任意一种情形。 |  |
|  |  |  | 质保期 （5%） | 5 | 质保期在满足比选文件要求的前提下，所有设备每增加6个月得2.5分，最多得5分。 | 提供承诺函并加盖公章。 |  |
|  |  |  | 业绩 （5%） | 5 | 投标人提供2025年1月1日（含）以来类似设备销售业绩，每提供1个类别核心设备销售合同得2.5分，每提供1个类别一般设备销售合同得1分；本项最多得5分。 | 提供销售合同（合同复印件，必须加盖鲜公章，不得隐藏价格）。 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

第四章  合同条款（样本）

采购合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 乙方按采购合同交货并安装调试完成，经双方验收合格后，乙方向甲方提交付款申请、足额增值税专用发票、验收报告，甲方在收到全部付款资料后10个工作日内，向乙方支付合同金额的100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《民法典》、《政府采购法》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、比选文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需 方：重庆海关技术中心 地 址: 重庆市两江新区悦复大道28号15幢 单位名称：重庆海关技术中心 开 户 行： 中国建设银行重庆观音桥建北支行 帐 号： 50050106460000000254 签约代表： 联系电话： 日期：年 月 日 |  |  |  | 供 方： 地 址: 单位名称： 开 户 行： 帐 号： 签约代表： 联系电话： 日期：年 月 日 （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第五章  项目商务需求

“★”标注的商务需求为实质性要求，若不满足则为无效投标。

★一、实施（交货）时间、地点及验收方式

（1）实施（交货）时间

合同签订后15个工作日内将仪器设备及相关配件运至采购人指定地点。

（2）实施（交货）地点

采购人指定地点。

（3）验收方式

1）货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。

2）供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（a）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（b）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（c）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（d）在规定时间内完成交货，并经采购人确认。

（4）产品在安装调试并试运行符合要求后，双方应签署验收材料，才作为最终验收。

（5）供应商提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有。

★二、报价要求

供应商报价应包含产品到采购人指定地点且达到预定可使用状态的全部费用，包括且不限于：设备费用、配件备件费用、辅耗材费用、安装调试费用、运输搬运费用、保险费、培训费及税费等与实现项目正常使用相关的全部费用。

★三、质量保证及售后服务

1、培训。由供应商组织培训、安装及调试。在现场安装调试期间，对采购人实验室人员进行至少2人的技术培训。

2、质保期。双方安装验收合格之日起，设备整机质保期12个月，终身负责技术咨询。

3、故障处理。仪器在正常使用情况下，仪器出现故障，2小时内技术人员给予响应，并在确认维修条件符合后24小时内上门；质保期内，免费维修并承担全部费用。

4、仪器安装、验收。仪器安装、验收必须由供应商安排技术人员到现场安装仪器并在采购人在场的情况下完成仪器设备性能的测试。经采购人确认仪器完全正常运转后给予验收。

四、其他商务要求内容

1、供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及比选文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第六章  项目技术需求

1.所有投标产品必须为非进口产品，若为进口产品将按无效投标处理。需提供产品承诺函（格式详见第七章）。

2.“★”标注的技术需求为实质性参数要求，若不满足则为无效投标。

| 一、分样器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 交货地址 | 备注 |
| 1 | 分样器 | 1 | 重庆市两江新区锦航路3号指定楼层 | 一般设备 |
| 技术参数要求： - 总体要求： - 供货明细： - 设备名称和数量：分样器1台套； - 主要用途和适用范围：用于粮食检验谷物样品缩分。 - 主要配置及备件清单： - 分样器1台； - 样品接收盒4个。 - 环境参数： - 环境湿度：20%RH ~80%RH（范围更宽为更优，其中下限不高于20%RH且上限不低于80%RH）； - 环境温度：4℃~40℃（范围更宽为更优，其中下限不高于4℃且上限不低于40℃）。 - 主要参数指标：（★标注内容为核心指标，※标注内容为重要指标） - ★一次分样缩分比：1/4； - ※一次缩分比误差：中小颗粒≤0.6%，大颗粒≤2.0% ； - ※一次分样误差：中小颗粒≤3.0%，大颗粒≤4.0% ； - 样品盒可容质量：≥500g ； - 最大分样量（以小麦计）：≥2500g ； - 最小分样量（以小麦计）：≤500g ； - ※分样栅和淌板材料：覆铜钢板或304不锈钢； |  |  |  |  |

| 二、金相自动切割机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 交货地址 | 备注 |
| 2 | 金相试样自动切割机 | 1 | 重庆市两江新区锦航路3号指定楼层 | 核心设备 |
| 技术参数要求： - 总体要求： - 供货明细： - 设备名称和数量：金相试样自动切割机1台套； - 主要用途和适用范围：用于切割各种金属、非金属材料的试样。 - 主要配置及备件清单： - 金相试样自动切割机1台套，含：配套循环水箱1个、水泵1台、砂轮片2片（350×2.5×32mm）、防锈润滑液1桶（2L/桶）； - 专用扳手3把、安装管夹2个； - 随机资料包含产品说明书、产品合格证、装箱单各1份。 - 环境参数： - 环境湿度：20%RH ~80%RH（范围更宽为更优，其中下限不高于20%RH且上限不低于80%RH）； - 环境温度：4℃~40℃（范围更宽为更优，其中下限不高于4℃且上限不低于40℃）。 - 主要参数指标：（★标注内容为核心指标，※标注内容为重要指标） - ★切割室安全防护罩上配有观察视窗；具有照明、循环冷却系统；具有自动化切割功能，可切割各种金属、非金属材料的试样； - Y轴行程：≥250mm，Y轴切割行程可设定； - ※Y轴进刀速度：0.01-3mm/s（范围更宽为更优，其中下限不高于0.01 mm/s且上限不低于3 mm/s），任意可调； ； - ※复位方式：自动复位； - 切割片尺寸：≥350 mm×2 mm×30mm； - ※主轴转速：≥2500rpm； - 切割台尺寸：≥300 mm×200mm； - 最大切割直径：≥φ80mm； - ※冷却系统：自动2路水冷； - 自动循环水箱：≥40L； - 切割工件时间及切割片消耗量：直径8mm工件，单次切割时长不大于2.0分钟，切割片损耗不大于0.5mm；直径25mm工件，单次切割时长不大于6分钟，切割片损耗不大于1.0mm； - 显示屏：尺寸不小于7寸，具备触摸功能，可储存不低于50组工艺参数。 |  |  |  |  |

| 三、户外移动电源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 交货地址 | 备注 |
| 3 | 户外移动电源 | 1 | 重庆市两江新区红黄路8号指定楼层 | 一般设备 |
| 技术参数要求 - 总体要求： - 供货明细： - 设备名称和数量：户外移动电源1台套； - 主要用途和适用范围：为户外现场检验设备提供220v电源。 - 主要配置及备件清单： - 户外移动电源1台套； - 随机资料包含产品说明书、产品合格证各1份。 - 主要参数指标：（★标注内容为核心指标，※标注内容为重要指标） - ★交流输出： AC220V/50Hz； - ※直流输出：DC24V5A、DC12V5A、DC24v6A、QC3.0； - ※电池容量：≥500WH； - ※电池类型：锂电池； - 产品尺寸：≤L300 mm W200 mm H450 mm； - 产品重量：≤6Kg； - 具备应急照明功能。 |  |  |  |  |

| 四、石油产品倾点浊点凝点冷滤点试验器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 交货地址 | 备注 |
| 4 | 石油产品倾点、浊点、凝点、冷滤点试验器 | 1 | 重庆市两江新区红黄路8号指定楼层 | 一般设备 |
| 技术参数要求 - 总体要求： - 供货明细： - 设备名称和数量：石油产品倾点、浊点、凝点、冷滤点试验器1台套； - 主要用途和适用范围：用于石油化工产品的倾点、浊点、凝点、冷滤点试验。 - 主要配置及备件清单： - 石油产品倾点、浊点、凝点、冷滤点试验器1台套，含：凝点圆底试管4支（具磨砂口，含内、外管），凝点温度计（-30℃～60℃）2支，凝点温度计（-80℃～60℃）2支，倾点试管（平底）6支，倾点、蚀点温度计（-80℃～20℃）2支，倾点、蚀点温度计（-38℃～50℃）4支，橡胶密封圈6支，软木圆盘8支，凝点试管塞4支、倾点试管塞6支，尼龙浴盖8支； - 玻璃保险丝10A(5 mm *20mm)2支。 - 环境参数： - 环境湿度：20%RH ~80%RH（范围更宽为更优，其中下限不高于20%RH且上限不低于80%RH）； - 环境温度：4℃~40℃（范围更宽为更优，，其中下限不高于4℃且上限不低于40℃）。 - 主要参数指标：（★标注内容为核心指标，※标注内容为重要指标） - ★四槽八孔，可同时作多组油样试验； - ※自动控温，实时显示试验冷浴的实际温度和目标温度； - 采用压缩机单级及复叠制冷，金属浴，无需冷却水； - 控温范围：浴I：-20℃～10℃（范围更宽为更优，下限不高于-20℃且上限不低于10℃）；浴II：-25 ℃～ 10℃（范围更宽为更优，下限不高于-25 ℃且上限不低于10℃）；浴III：-30℃～10℃（范围更宽为更优，下限不高于-30℃且上限不低于10℃）；浴IV（可倾斜45°）：-60℃～10℃（范围更宽为更优，下限不高于-60℃且上限不低于10℃）； - ※控温精度：浴I、浴II、浴III：±0.5℃；浴IV：±1℃； - 第四槽倾斜45°时温控仪自动计时，试验60s到时自动报警提醒； - 试验浴外围不易结露； - ※额定功率：≤1500W。 |  |  |  |  |

第七章 响应文件格式

目  录

（如未提供格式，格式自拟）

一、开标一览表

（1）投标函

（2）开标一览表

二、资格审查文件

（1）法定代表人证明书（格式）

（2）法定代表人授权委托书（格式）

（3）供应商资格审查一览表

三、商务及技术部分

（1）所投各产品的技术参数（或技术指标）；

（2）技术条款差异表；

（3）商务条款差异表；

（4）商务及售后服务承诺；

（5）业绩一览表；

（6）产品承诺函；

（7）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（若有）；

（8）《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；

（8）其他与项目有关的资料。

温馨提示：为方便评审，各投标人在编制投标文件时，请自行增加评分索引！

重庆海关技术中心2026年实验室

专用设备采购项目（第四批）

投  标  文  件

开标一览表

投标人： 　　  　  　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　（签字或盖章）

年  月  日

目   录

（1）投标函

（2）开标一览表

（1）投标函

致：重庆海关技术中心

我方全面研究了 “ 重庆海关技术中心2026年实验室专用设备采购项目（第四批）”的比选文件，决定参加你单位组织此次项目的投标。我方授权       （姓名）代表我方             （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相关服务，投标总价为人民币          元（大写：         元）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的供货、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的投标文件有正本1份，副本1份；投标有效期为投标截止之日起90天。

4、我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括比选文件的澄清、修改书及有关补充通知（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议，我方完全接受本项目比选文件规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

5、国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

6、我方愿意提供你单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

日    期：

（2）开标一览表

采购项目名称：                                                   单位：元

| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 产地 | 数量 （台套） | 投标单价 （小写 元） | 投标总价 （小写 元） | 备注 |
| 投标报价： 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价超过本比选文件限价的，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                   法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表务必填写清楚，准确无误。

重庆海关技术中心2026年实验室

专用设备采购项目（第四批）

投  标  文  件

资格审查文件

投标人： 　　  　  　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　（签字或盖章）

年  月  日

目 录

（如未提供格式，格式自拟）

（1）法定代表人证明书（格式）

（2）法定代表人授权委托书（格式）

（3）供应商资格审查一览表

（1）法定代表人证明书（格式）

致：重庆海关技术中心

姓名：         性别：    年龄：    职务：              身份证号码：

系        （供应商名称）        的法定代表人。为重庆海关技术中心2026年实验室专用设备采购项目（第四批）签署响应文件、进行合同签署和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：                                 （公章）

日期：       年     月    日

注：1．此处所述“法定代表人/受委托执行合伙事务的合伙人”须与供应商“营业执照”的内容一致。

2．法定代表人/受委托执行合伙事务的合伙人作为本项目的投标代表时，须提供此附件。

附：法定代表人/受委托执行合伙事务的合伙人的身份证复印件：

（2）法定代表人授权委托书（格式）

致：重庆海关技术中心

本授权书声明：  （姓名）    系        （供应商名称）      的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我公司全权办理重庆海关技术中心2026年实验室专用设备采购项目（第四批）的投标、签约工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              供应商法定代表人签名：

供应商名称：（公章）

日期：   年   月   日

注：1．供应商法定代表人参加投标的无须提供该委托书。

2．此处所述“法定代表人”须与供应商“营业执照”上的内容一致。

附：代理人的身份证复印件：

（3）供应商资格审查一览表

供应商资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，具有《政府采购法实施条例》第十七条规定的证明材料，不存在政府采购法第七十七条规定的情况。如有违反，愿依法接受相应处罚。

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 （满足/不满足） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

供应商名称（盖章）：

日期：

注：供应商在提交响应文件时，应按要求提交此表，无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

重庆海关技术中心2026年实验室

专用设备采购项目（第四批）

投  标  文  件

商务及技术部分

投标人： 　　  　  　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　（签字或盖章）

年  月  日

目   录

（如未提供格式，格式自拟）

（1）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（2）技术条款差异表

（3）商务条款差异表

（4）商务及售后服务承诺

（5）业绩一览表

（6）产品承诺函（格式）

（7）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（若有）；

（8）《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；

（9）其他与项目有关的资料

（1）所投各产品的技术参数（或技术指标）

注：加盖单位公章。

（2）技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 比选要求 | 投标响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第六章  项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（3）商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 比选商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                              法定代表人

或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                          （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第五章项目商务需求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（4）商务及售后服务承诺

注：加盖单位公章。

（5）业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  | 用户及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.以上表格格式行、列可增减。2.业绩证明材料要求详见综合评分明细表。

投标人：                              法定代表人

或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                          （签字或盖章）

年     月     日

（6）产品承诺函

致                      （采购人）：

（供应商名称）郑重承诺：

我方参加重庆海关技术中心的重庆海关技术中心2026年实验室专用设备采购项目（第四批）采购活动，提供的货物符合本项目全部采购要求。我方承诺所有产品均为非进口产品。

特此承诺。

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

（7）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（非小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加重庆海关技术中心的重庆海关技术中心2026年实验室专用设备采购项目（第四批）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一章“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：属于则提供，不属于不提供。

（8）《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

所供产品为本国产品的有关证明文件

【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】

（9）其他与项目有关的资料

内容：1.投标人认为需要提供的其他资料；2.评分条款中涉及的资料；3、比选文件中要求提供的资料（未在前面所列项中有所体现的）

注：加盖单位公章。

（结束）